发电负荷预测与管理平台

一. 项目概述

本平台面向电厂与电网调度场景，通过前后端分离架构，整合数据预处理、预测建模、AGC感知、因素分析与可视化管理功能，为机组优化运行与电网调度提供数据支撑与决策依据。

二. 总体架构设计

2.1 架构模式

采用前后端分离的分层架构：

1.表现层（前端）：Vue框架实现用户交互、数据看板与可视化展示

2.业务逻辑层（后端）：Spring Boot框架实现核心业务逻辑，包括数据处理、模型调用、接口服务

3.数据访问层：MySQL存储业务数据、模型配置、日志信息；时序数据库存储历史运行数据

4.模型服务层：独立部署预测模型服务，提供RESTful接口供后端调用

2.2 系统模块划分

1.数据接入与预处理模块

发电负荷预测与管理平台的数据预处理工作，由数据接入与预处理模块统一完成，是整个平台数据质量的核心保障环节。该模块面向电厂、电网调度等多场景，对来自不同系统、不同格式、不同频率的原始数据进行系统化处理，目的是剔除噪声、修正错误、统一口径、提炼有效特征，最终生成时序对齐、质量可靠、格式标准、特征有效的数据集，为负荷预测、AGC 信号感知、负荷影响因素分析等上层业务模块提供高质量输入。

整个数据预处理过程严格按照 “数据采集 → 数据校验 → 数据清洗 → 时间序列对齐 → 数据标准化 → 特征工程 → 数据集生成与输出” 七个阶段依次执行，各阶段详细说明如下：

## (1) 数据采集

从电厂监控系统、电网调度系统、AGC 控制系统、环境监测设备等多源异构数据源中，实时或定时采集各类原始数据，包括：机组运行参数、历史及实时发电负荷数据、AGC 控制指令与反馈信号、气象与环境因素数据（温度、湿度、节假日信息等）、设备状态数据等。采集过程支持多种接入方式，确保数据能够完整、及时地进入平台。

## (2) 数据校验

对采集到的原始数据进行完整性、合理性、一致性、格式合法性全面校验：

- 完整性：检查关键字段是否存在缺失、空值、字段不全等情况；

- 合理性：判断数值是否超出合理范围（如负荷为负、时间戳非法等）；

- 一致性：检查同一指标在不同数据源中是否存在矛盾；

- 格式合法性：验证数据类型、编码、时间格式是否统一合规。

校验后标记异常数据，区分 “可修复异常” 与 “不可修复异常”，为后续清洗提供依据。

## (3) 数据清洗

采用滑动窗口清洗、异常值剔除、缺失值填补、重复数据去重等技术，对校验标记的数据进行精细化处理：

- 滑动窗口清洗：基于时序窗口检测突变、毛刺、漂移等噪声数据；

- 异常值剔除：通过统计方法识别并删除明显偏离正常分布的错误数据；

- 缺失值填补：对少量关键缺失值采用插值、均值 / 邻域值填充等方法补全；

- 去重：删除时间戳完全重复或内容重复的冗余记录，保证时序唯一性。

清洗后得到干净、无明显错误的基础时序数据。

## (4) 时间序列对齐

由于多源数据采集频率、时间基准、时区可能不一致，需要进行时序统一对齐：

- 统一时间戳格式与时区，转换为标准统一时间轴；

- 按固定采样频率（如 15 分钟 / 1 小时）进行重采样，使所有数据源在相同时间点上一一对应；

- 对高频数据降采样、低频数据插值补齐，保证时序维度严格对齐、等间隔、无错位。

对齐后所有数据具备一致时序基准，满足 ARIMA、LSTM 等时序模型输入要求。

## (5)数据标准化

不同指标量纲、数值范围差异大（如负荷单位 MW、温度单位℃、信号 0/1），直接建模会影响模型收敛与精度，因此对数值型特征进行标准化处理：

- 常用方法：** 归一化（Min-Max Scaling）** 将数据缩至 [0,1] 区间；** 标准化（Z-Score）** 使数据均值为 0、方差为 1；

- 对类别型特征进行编码转换，确保所有特征数值化、尺度统一。

标准化后消除量纲影响，提升后续模型训练稳定性与预测准确性。

## (6) 特征工程

从清洗对齐后的基础数据中，通过特征提取、特征变换、特征筛选构建高质量特征集：

- 特征提取：构造时序特征（如小时、星期、节假日、滑动窗口统计量）、趋势特征、差分特征、关联指标组合特征；

- 特征变换：对非线性关系特征做对数、差分、归一化等变换，增强特征表达能力；

- 特征筛选：采用文档指定的特征重要性筛选方法，剔除低相关性、冗余、共线性严重的特征，保留对负荷变化影响显著的核心特征，降低维度、减少噪声、提升模型效率。

## (7)数据集生成与输出

将完成上述所有处理的数据，整理为结构化、时序对齐、特征标准化、质量合格的标准数据集，按时间切片、训练 / 验证 / 测试集划分，统一存储并提供接口查询，稳定输出至：

- 负荷与需求预测模块（供 ARIMA、LSTM、XGBoost 模型训练与预测）；

- AGC 信号提前感知模块（供时序趋势预判与异常预警）；

- 负荷影响因素分析模块（供相关性、重要性分析）；

- 统一管理与可视化模块（供数据看板展示）。

2>负荷与需求预测模块

3>AGC信号提前感知模块

4>负荷影响因素分析模块

5>统一管理与可视化模块

三. 模块设计

3.1 数据接入与预处理模块

功能：多源数据采集、清洗、标准化、特征工程.

核心流程：数据采集→校验→清洗→特征提取→数据集输出.

接口：数据接入接口、预处理配置接口、数据集查询接口.

关键技术：时间序列对齐、滑动窗口清洗、特征重要性筛选.

3.2 负荷与需求预测模块

功能：多模型训练、多尺度预测、误差评估、模型更新.

核心流程：数据集加载→模型训练/加载→预测计算→结果输出与评估.

接口：模型训练接口、预测请求接口、模型管理接口.

关键技术：ARIMA时序预测、LSTM深度学习预测、XGBoost回归预测.

3.3 AGC信号提前感知模块

功能：信号建模、趋势预判、异常预警、状态联动.

核心流程：AGC历史数据建模→实时信号输入→提前量计算→预警输出.

接口：信号感知接口、预警配置接口、历史信号查询接口.

关键技术：时序趋势预测、异常波动检测、滑动窗口分析.

3.4 负荷影响因素分析模块

功能：相关性分析、重要性排序、权重计算、报告生成.

核心流程：因素数据加载→相关性计算→重要性评估→分析报告生.成.

接口：因素分析接口、报告导出接口、因素权重查询接口.

关键技术：Pearson相关系数、互信息分析、树模型特征重要性.

3.5 统一管理与可视化模块

功能：用户权限管理、数据看板、日志审计、报表导出.

核心流程：用户认证→权限校验→数据查询→可视化展示/报表生成.

接口：用户管理接口、看板数据接口、日志查询接口、报表导出接口.

关键技术：ECharts可视化、RBAC权限模型、操作日志审计.

四. 数据库设计

4.1 核心数据表

- user（用户表）：id, username, password_hash, role_id, status, create_time.

- role（角色表）：id, role_name, permissions, description.

- data_source（数据源表）：id, source_name, type, connection_info, status, create_time.

- model_config（模型配置表）：id, model_name, type, parameters, status, create_time.

- load_prediction（负荷预测结果表）：id, predict_time, predict_value, actual_value, error, model_id.

- agc_signal（AGC信号感知表）：id, signal_time, predict_signal, actual_signal, advance_time, status.

- factor_analysis（因素分析表）：id, factor_name, correlation_coeff, importance_weight, analysis_time.

- operation_log（操作日志表）：id, user_id, operation_type, content, ip, create_time.

五. 接口设计

1.数据接入接口：POST /api/data/collect，支持多源数据上传与校验.

2.预测请求接口：POST /api/predict/load，传入参数返回负荷预测结果.

3.AGC感知接口：POST /api/agc/predict，传入实时数据返回预判信号.

4.用户管理接口：POST /api/user/login、GET /api/user/info、PUT /api/user/update.

5.看板数据接口：GET /api/dashboard/overview，返回各模块统计数据.

六. 部署设计

1.开发环境：本地前后端分离开发，模型服务独立调试.

2.测试环境：内网测试服务器，模拟真实数据验证功能与性能.

3.生产环境：企业内网部署，采用前后端分离+模型服务集群部署，配置防火墙与权限控制.

4.监控方案：服务状态监控、模型性能监控、错误日志告警.

七. 非功能设计

1.性能优化：模型异步调用、预测结果缓存、数据库索引优化.

2.安全保障：数据传输加密、密码哈希存储、敏感数据脱敏、操作日志审计.

3.可维护性：模块化设计、配置文件与代码分离、完善的接口文档与日志.